Ψηφιακό σύστημα διαγνωστικής υπερηχοτομογραφίας,

πολύ υψηλής τεχνολογίας

- Ακρίβεια

- Ευελιξία

- Φορητότητα

Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και παρουσία σε περισσότερες από 190 χώρες, η Mindray προσφέρει μια ευρεία γκάμα λύσεων απεικόνισης μέσω υπερήχων, μέσω μιας ευρύτατης σειράς φορητών και σταθερών συστημάτων ψηφιακής υπερηχοτομογραφίας, τα οποία χρησιμοποιούνται από γιατρούς πολλών ειδικοτήτων, ανεξάρτητα από το επίπεδο εξειδίκευσής τους.

Διαθέτοντας οκτώ (8) κέντρα έρευνας κι ανάπτυξης νέων μοντέλων (R&D base) στην Ασία, στην Ευρώπη και στην Αμερική κι έχοντας στενή και ολοκληρωμένη συνεργασία με την ιατρική κοινότητα, η Mindray κατασκευάζει συστήματα υπερήχων με μέγιστη απόδοση, λειτουργικότητα και χρηστικότητα, όντας ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές απεικονιστικών συστημάτων.

Toν Ιούνιο του  2018  η Mindray παρουσίασε το ΝΕΟ φορητό ψηφιακό σύστημα υπερηχοτομογραφίας, ειδικά σχεδιασμένο για κτηνιατρικές εφαρμογές, το Mindray M6Vet, ένα πλήρες, προσιτό κι ιδιαίτερα ευέλικτο μηχάνημα, για τη σύγχρονη κλινική μικρών ζώων.

Ο υπερηχοτομογράφος Mindray M6Vet προσφέρει ένα αναβαθμισμένο λογισμικό και εξαιρετική ποιότητα εικόνας. Σχεδιάστηκε στη λογική «δείτε περισσότερα – κάντε περισσότερα».

Με λογισμικό φιλικό προς το χρήστη, εύκολη και γρήγορη ροή εργασίας, η ομάδα που σχεδίασε το Mindray M6Vet είχε κατά νου το να παρουσιάσει ένα μηχάνημα που να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο από τον κτηνίατρο, αποκομίζοντας έτσι πολλαπλά οφέλη: περισσότερα δεδομένα για τον κτηνίατρο ώστε να οδηγηθεί σε μία ασφαλέστερη διάγνωση, συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων του στην υπερηχοτομογραφία, σημαντική διαφοροποίηση της κλινικής του από τους ανταγωνιστές και αυξημένη απόδοση της επένδυσής του, η οποία απλά σημαίνει αυξημένα έσοδα για την κλινική του.

Φορητός αλλά πλήρως λειτουργικός, με δέσμευση την αυτοδυναμία στη διάγνωση

Ο Mindray M6 Vet είναι ΝΕΟ μοντέλο το οποίο αντικατέστησε το ιδιαίτερα επιτυχημένο M5Vet που για περισσότερα από 10 χρόνια αποτέλεσε εξοπλισμό αναφοράς στο χώρο της ψηφιακής υπερηχοτομογραφίας. Μικρό σε διαστάσεις, ελαφρύ, φορητό, με κορυφαίο λογισμικό, πλήρη σειρά ηχοβόλων κεφαλών, κατασκευασμένες με την επαναστατική τεχνολογία 3T Transducer Technology™, ολοκληρωμένο κτηνιατρικό λογισμικό, προηγμένες κλινικές λειτουργίες κι έξυπνα εργαλεία για λήψη μετρήσεων, ο υπερηχοτομογράφος Mindray M6 Vet καθιστά τη διαδικασία της εξέτασης ακριβή κι ευέλικτη, με αποτέλεσμα να οδηγεί το χρήστη σε μία ασφαλή διάγνωση.

Έχοντας ήδη την εμπειρία του προηγούμενου μοντέλου αναφοράς Mindray M5 Vet γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι ο υπερηχοτομογράφος Mindray M6 Vet είναι εντελώς διαφορετικός από οποιοδήποτε παρόμοιο σύστημα συναντά κανείς στην κτηνιατρική αγορά. Η περιήγηση στο πολύ φιλικό menu του και η εφαρμογή μερικών μόνο από τις αναρίθμητες δυνατότητές του, πιστοποιούν ότι πρόκειται για αληθινό τεχνολογικό θαύμα, με έμφαση στην πληρότητα των εφαρμογών του, τη φιλικότητα προς το χρήστη και στην ευκολία στη χρήση του.

To πιο πλήρες και προσιτό μοντέλο που σχεδιάστηκε για χρήση στο κτηνιατρείο

- Με λογισμικό που επιτρέπει τη διαχείριση πληροφοριών για περισσότερα από 6 είδη ζώων

- Κτηνιατρικό λογισμικό, με λεπτομερή δεδομένα για την εξέταση 22 τμημάτων του σώματος

- Λογισμικό για την εξέταση μαλακών μορίων (Abdomen), καρδιολογικό (Cardiac), OB (μαιευτική), αγγείων (Vascular), μικρά τμήματα του σώματος (small parts) και μοντέλα εξέτασης - ανάλυσης του μυο-σκελετικού (musculoskeletal [MSK] exam modes and analysis) για διαφορετικά ζώα.

- Κτηνιατρικός πίνακας για μαιευτική εξέταση και μαιευτικούς υπολογισμούς (OB - Obstetrics)  Δυνατότητα στο χρήστη να ορίσει δεδομένα – μετρήσεις για περισσότερες εφαρμογές

Δεν υπολείπεται τεχνικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών συγκριτικά με τα πλέον εξελιγμένα, σταθερά μοντέλα DC-Ν3 Vet και DC-Τ6 Vet της κατασκευάστριας εταιρείας. Αντίθετα, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι ο Mindray M6 Vet διαθέτει λειτουργίες όμοιες με αυτές των κορυφαίων υπερηχοτομογράφων της MINDRAY. Επιπλέον, όντας φορητός, γεγονός που τον κατατάσσει αυτόματα, στα κορυφαία μοντέλα της εταιρείας.

Έξυπνα σχεδιασμένη ροή εργασίας (Intelligent Workflow)

Ο υπερηχοτομογράφος Mindray M6 Vet είναι εξοπλισμένος με λογισμικό αυτόματων μετρήσεων, εξασφαλίζοντας έξυπνη και γρήγορη ροή εργασίας.

Διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό εκπαίδευσης του χρήστη κι ευέλικτες λύσεις συνδεσιμότητας, μειώνοντας τα επαναλαμβανόμενα βήματα και τα χρησιμοποιούμενα πλήκτρα, οδηγώντας μ’ αυτόν τον τρόπο το γιατρό στη διάγνωση γρήγορα και με έξυπνο τρόπο. Τα εξειδικευμένα πακέτα αυτόματης μέτρησης περιλαμβάνουν τα “Auto IMT”, “Auto LV”, “Smart OB” κ.ά. τα οποία στο σύνολό τους μεγιστοποιούν την άνεση κατά τη διάρκεια της σάρωσης (maximize of scanning comfort). Χάρη στην εκπαιδευτική λειτουργία “tutorial iScanHelper”, ο χρήστης μπορεί να διδαχθεί τις βασικές αρχές της σάρωσης (scanning) κατά τη διάρκεια της σάρωσης, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο.

Πακέτα αυτόματων μετρήσεων (Auto Measurement)

Ο υπερηχοτομογράφος Mindray M6 Vet διαθέτει σειρά από έξυπνα εργαλεία για την πραγματοποίηση αυτόματων μετρήσεων, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης πολλών πλήκτρων, την επιπλέον απασχόληση του χειριστή και τελικά το χρόνο εξέτασης, βελτιώνοντας σημαντικά τη ροή εργασίας.

- iTouchTM (One key image optimization): Έξυπνη (αυτόματη) βελτιστοποίηση της εικόνας, με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου, στις λειτουργίες (mode) Β, color και Doppler παλμικού (PW).

- Smart Tracking: ή αλλιώς, «έξυπνη παρακολούθηση»: αδιάλλειπτη παρακολούθηση της ροής των χρωμάτων και βελτιστοποίησή τους σε πραγματικό χρόνο (κατά τη διάρκεια της σάρωσης).  ‘

- Smart Doppler: Το «έξυπνο Doppler» βελτιστοποιεί αυτόματα το μέγεθος και τη θέση της πύλης Doppler (Doppler gate placement) εξασφαλίζοντας βέλτιστο χρωματισμό και φασματικό σήμα Doppler (spectral Doppler signal).

- Auto IMT (Intima-Media Thickness): Αυτόματη ανίχνευση και υπολογισμός του πάχους του πρόσθιου και του οπίσθιου τοιχώματος του καρωτιδικού χιτώνα που προσδιορίζει με ακρίβεια την κατάσταση των καρωτίδων.

Οι εφαρμογές “iStorage” και “Medsight” είναι τμήμα του νέου, έξυπνου λογισμικού, που μεταξύ άλλων υποστηρίζει τη μεταφορά κλινικών εικόνων σε προσωπικό υπολογιστή ή ακόμα και σε έξυπνο τηλέφωνο (smart phone) για μεγιστοποίηση της χρηστικότητάς του. Ο υπερηχοτομογράφος Mindray M6 Vet παρέχει επιπλέν μερικές προηγμένες και ολοκληρωμένες λύσεις, όπως οι “HR Flow”, “UWN Contrast Imaging”, “Natural Touch Elastography”, “απεικόνιση 4D”, “TDI & TDI QA” και “Free Xros M / CM”.

- Auto LV: ημι-αυτόματη ιχνηθέτηση του αριστερού κοιλιακού τοιχώματος, για τον υπολογισμό της λειτουργίας LV (Left Ventricular Systolic Function) ως μέσο διάγνωσης - διαστρωμάτωσης του κινδύνου και τη θεραπευτική καθοδήγηση αποδεδειγμένης ιατρικής και επεμβατικής θεραπείας σε ασθενείς με υποψία ή γνωστή καρδιακή νόσο.

- Auto PW trace & calculation: αυτόματη παρακολούθηση PW και υπολογισμός παραμέτρων όπως: PI, RI, TAMAX, TAMEAN, όγκος ροής (Volume Flow) κ.ά.

Ολοκληρωμένες λειτουργίες (Comprehensive Functionalities)

Ο υπερηχοτομογράφος Mindray M6 Vet διαθέτει σειρά από ολοκληρωμένες λειτουργίες:

iScape TM: πανοραμική απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο, με δείκτη ταχύτητας, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της κατάσταση που βρίσκονται οι τένοντες στα άλογα ιπποδρομιών.

Απεικόνιση Free XrosTM: H ανατομική λειτουργία M (Anatomical M-mode) μπορεί να υποστηρίξει τη μέτρηση του κλάσματος εκτίναξης (EF) χωρίς σύνδεση και να μειώσει σημαντικά το χρόνο εξέτασης. Το κλάσμα εκτίναξης (EF) είναι σημαντική μέτρηση για τον προσδιορισμό του βαθμού στον οποίο η καρδιά αντλεί αίμα και στη διάγνωση και παρακολούθηση της καρδιακής ανεπάρκειας.

Σύνθετα λογισμικά πακέτα αξιολόγησης της καρδιακής λειτουργίας (Advanced cardiac function assessment packages) συμπεριλαμβανομένης της απεικόνισης Free XrosTM CM: Ανατομική λειτουργία καμπύλης M και Doppler απεικόνιση των ιστών (Anatomical Curved M mode and Tissue Doppler Imaging).

- Real-time B-mode scanning: σάρωση B-mode πραγματικού χρόνου, δηλαδή εξαγωγή εικόνας σε πραγματικό χρόνο (real-time image) με απεικονίσεις των δομών σε διάφορες χρονικές στιγμές.

- B-mode: Αυτόματο (και χειροκίνητο) “gain control” και TGC ή (Time Gain Compensation -  έλεγχος αντιστάθμισης). Ο έλεγχος “gain control” είναι πιθανώς ο πλέον χρησιμοποιούμενος έλεγχος απεικόνισης, ρυθμίζοντας τη συνολική φωτεινότητα της εικόνας υπερήχων.

- Color mode: προσαρμόζει αυτόματα τις καλύτερες παραμέτρους της εικόνας, περιλαμβανομένης της απόδοσης των χρωμάτων (color gain)

- PW mode: Λειτουργία PW, για την ανίχνευση της βέλτιστης ευθυγράμμισης της κλίμακας PW και PRF

- Πολλαπλές μορφές εικόνας: BMP, JPG, DCM, AVI, DCM, CIN.

- iZoom: Άμεσα, zoom (μεγέθυνση) σε πλήρη οθόνη, με ένα κλικ.

- iStation: Βάση δεδομένων ασθενών και πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων.

- Clipboard: Εύκολη χρήση, προεπισκόπηση και κατανομή των εικόνων που λαμβάνονται από το Cineloop.

- Fast Response: Σύστημα ταχείας εκκίνησης της μονάδας, εντός 30 δευτερολέπτων

Γενικά, ο Mindray M6 Vet είναι ένα πλήρες σύστημα υπερηχοτομογραφίας όσον αφορά τη διαθεσιμότητα μεθόδων λειτουργίας κι εικόνας: Ο υπερηχοτομογράφος Μ6 λειτουργεί με τις πλέον εξελιγμένες μεθόδους: 2D, B-mode, M-mode, Colour-mode, PW, CW, HPRF, Power Doppler/ Directional Power Doppler, Tissue Harmonic imaging (ειδικό hardware και software βελτίωσης της εικόνας με τη χρήση δεύτερης αρμονικής συχνότητας της εκάστοτε εκπεμπόμενης συχνότητας), Trapezoid imaging, iScapeTM , ViewTM (πανοραμική εικόνα) και πρόγραμμα Smart3D TM (free hand 3D imaging) που περιλαμβάνει εξειδικευμένο software και hardware για ανασύνθεση τρισδιάστατων εικόνων με χρήση όλων των ηχοβόλων κεφαλών του υπερηχοτομογράφου στη B-Mode όσο και στα προγράμματα Colour Doppler και Power Doppler, καλύπτοντας και την πιο απαιτητική κλινική πράξη και παρέχοντας όλα τα εχέγγυα για μια ασφαλή διάγνωση. Έχει δυνατότητα surface rendering, lightening και προβολή στους Χ,Υ και Ζ άξονες

Μεγάλη σειρά από κεφαλές σάρωσης πολλαπλής συχνότητας

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη νέα – επαναστατική τεχνολογία «3T Transducer TechnologyTM», με την οποία κατασκευάζονται οι κεφαλές του υπερηχοτομογράφου Mindray M6 Vet κι η οποία είναι πατενταρισμένη από τη Mindray (αποτελεί εφεύρεσή της). Πρόκειται για «μοναδική» τεχνολογία, εφεύρεση της Mindray, η οποία αυξάνει το εύρος ζώνης της εικόνας και την αποδοτικότητα της μετάδοσης των παραγόμενων ηχητικών κυμάτων (Mindray's unique transducer technology to increase image bandwidth and transmission efficiency).

Πέραν των γνωστών κεφαλών που διατίθεντο για το προηγούμενο μοντέλο αναφοράς M5 Vet, ο υπερηχοτομογράφος Mindray M6 Vet διαθέτει επιπλέον μερικές νεώτατες κεφαλές, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν: η υψηλών συχνοτήτων κεφαλή γραμμικής σάρωσης linear transducer L14-6Ns, η οποία προορίζεται για χρήση σε επιφανειακά όργανα, η micro convex κεφαλή C11-3s για χρήση σε ζώα συντροφιάς κι εφαρμογές σε τομείς όπως παιδιατρική, αγγειολογία, μαλακά μόρια και καρδιολογία, η κεφαλή 4D volume transducer 4CD4s, η ευθεία διακολπική κεφαλή Straight handle transvaginal transducer V10-4s και η κυρτή (curved) κεφαλή handle transducer V10-4Bs.

Αναλυτικότερα: Διατίθενται οι παρακάτω ηχοβόλες κεφαλές

Διατίθενται οδηγοί – βελόνες βιοψίας (Stainless steel needle-guided brackets) κατά κύριο λόγο για χρήση με τις διακολπικές (transvaginal) ηχοβόλους κεφαλές (transducers), κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα.

Μέσω της λειτουργίας iNeedle™ ο κλινικός αποκτά ένα σημαντικό εργαλείο για βαθύτερη βιοψία, καθώς επιτρέπονται προσαρμογές στη γραμμή σάρωσης, με τελικό σκοπό την επίτευξη καλύτερης ορατότητας της βελόνας, των νεύρων και των μικρών αγγείων.

Μερικά πρωτοποριακά τεχνικά χαρακτηριστικά του MINDRAY M6 Vet

Υπερηχοτομογράφος πλήρης όσον αφορά τις τεχνολογίες απεικόνισης (Full-featured Imaging Technologies)

|  | Σχηματισμός εικόνας με πολλαπλή δοκίδωση: Πεντακάθαρη εικόνα, με εξαιρετική χρονική ανάλυση (excellent time resolution) και υψηλότερο ρυθμό καρέ (higher frame rate) καθώς ο MINDRAY M6 Vet μπορεί να λαμβάνει εικόνα μέσω πολλαπλής δέσμης μεδιδόμενων ηχητικών κυμάτων (multi-beam formation) ως και 8 φορές μεγαλύτερης συγκριτικά με άλλα ανταγωνιστικά μοντέλα στα οποία η εικόνα σχηματίζεται από απλή (μονή) δέσμη (single beam formation). |
| --- | --- |

iClear™ Speckle Reduction & Suppression Imaging

Τεχνολογία απεικόνισης που μειώνει τους περιφερειακούς, ανεπιθύμητους θορύβους (artifacts) που παράγονται κατά τη διαδικασία λήψης της εικόνας στη διάρκεια της σάρωσης, έχοντας σαν αποτέλεσμα αρχικά τη βελτίωση της ακρίβειας σάρωσης και τελικά τη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας, με σαφέστερα περιγράμματα των αλλοιώσεων (clearer lesion contours). Επιπλέον, βοηθά στην κλιμάκωση του μεγέθους της εικόνας με σκοπό την έξυπνη ανίχνευση δομών διαφορετικού μεγέθους και σύνθεσης, με συνέπεια τη βελτίωση της ακρίβειας σάρωσης.

• Εικόνες εντονότερες, ευκρινέστερες και με καλύτερη δοκίδωση

• Ομαλή κι ομοιόμορφη απεικόνιση των ιστών

• Καθαρότερη περιοχή σάρωσης, χωρίς περιφερειακούς ήχους (‘‘no echo areas’’)

UWN Contrast Imaging (Ultra-Wideband Non-linear)

Μη γραμμική, εξαιρετικά ευρείας ζώνης αντίθεση απεικόνισης που επιτρέπει στο Μ6 να ανιχνεύει και να χρησιμοποιεί τόσο τη δεύτερη αρμονική συχνότητα της εκάστοτε εκπεμπόμενης συχνότητας, όσο και μη γραμμικά θεμελιώδη σήματα, δημιουργώντας εικόνες με σημαντικές βελτιώσεις.

iBeam™

| Γνωστή κι ως «τεχνολογία απεικόνισης χωρικής σύνθεσης» (spatialcompounding imaging technology). Επιτρέπει στον υπερηχοτομογράφο να δέχεται κύματα από πολλαπλές γωνίες μετάδοσης για τη δημιουργία μίας μόνο, ενιαίας εικόνας, με αποτέλεσμα την αυξημένη ανάλυση, βελτιωμένη αντίθεση και τελικά, καλύτερη απεικόνιση. |  |
| --- | --- |

(εικόνα ληφθείσα με τη τεχνολογία απεικόνισης χωρικής σύνθεσης iBeam™)

HR Flow™

Καινοτόμος, πρωτοποριακή τεχνολογία, για την καλύτερη απεικόνιση μικροσκοπικών αγγείων και περίπλοκων μοντέλων ροής (better visualize tiny vessels and complex flow patterns), με βάση έναν ειδικό αλγόριθμο επεξεργασίας, αποκλειστική δημιουργία της Mindray.

Γενική απεικόνιση

Διαθέτει επαγγελματικά πακέτα κλινικών μετρήσεων (professional clinical measurement packages) τα οποία καλύπτουν πλήρη σειρά κλινικών εφαρμογών. Λογισμικό με ειδικά πρότυπα αναφοράς (specific report templates) με ανατομικά γραφικά για πάμπολλες κλινικές εφαρμογές.

| iStation: Βάση δεδομένων και πλατφόρμα ανάλυσης των δεδομένων των ασθενών, για την καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών και τη συνδεσιμότητα των ασθενών. iRoam™ : Ασύρματη (Wireless) μεταφορά δεδομένων. Διατίθεται με ανθεκτική, αντικραδασμική θήκη από αλουμίνιο. Επιπλέον, ο υπερηχοτομογράφος είναι σχεδιασμένος ώστε να προστατεύεται από πιτσίλισμα υγρών (anti-splash design) γεγονός που επιτρέπει τη χρήση του για διαγνωστικές εξετάσεις ακόμα και σε σκληρό περιβάλλον, έξω από τα όρια του ιατρείου (π.χ. στάβλοι, παραγωγικές μονάδες, κλπ.). |  |
| --- | --- |

Ο υπερηχοτομογράφος MINDRAY M6Vet διαθέτει λογισμικό πακέτο POC, για επείγουσες και κρίσμες καταστάσεις, με δυνατότητα ανάγνωσης εκθέσεων για παροχή ιατρικής έκτακτης ανάγκης (Emergency & Critical Package with emergency medicine study report).

Το λογισμικό πακέτο POC περιλαμβάνει εξειδικευμένη αξιολόγηση διαφόρων τραυματισμών μέσω της υπερηχοτομογραφίας (F.A.S.T. – Focused Assessment with Sonography in Trauma). Διαθέτει μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας, για συνεχή σάρωση, πέραν 90 λεπτών. Γρήγορη απόκριση, εκκίνηση (booting up) μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Καρδιολογία

Αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές για το χρήστη που είναι ειδικευμένος στην Καρδιολογία καθώς μεταξύ άλλων διαθέτει λογισμικά πακέτα όπως:

- Free Xros M (Anatomic M mode – ανατομική λειτουργία M): ταυτόχρονη ανάλυση πολλαπλών περιοχών σάρωσης (multi-region analysis).

- Free Xros CM (Curved Anatomic M mode – κυρτή ανατομική λειτουργία M): για αξιολόγηση της κίνησης του μυοκαρδίου και συγχρονισμός που εφαρμόζεται στο TDI (απεικόνιση του ιστού μέσω Doppler (Tissue Doppler Imaging) module), με τυχαία δειγματοληψία, σε διαφορετικά τμήματα του μυοκαρδίου.

- Απεικόνιση του ιστού μέσω Doppler, με ποσοτική ανάλυση: δυνατή και μάλιστα με πρωτόκολλα προσαρμόσιμα στο χρήστη (πρωσοποποιημένα), με την παροχή της παραμέτρου «ταχύτητα» στο πρόγραμμα “TDI QA Stress Echo” (providing speed parameter in “TDI QA Stress Echo” with customizable user protocols).

Απεικόνιση μιτροειδούς παλινρόμησης

(ανεπάρκειας της μιτροειδούς)

Συνδεσιμότητα

iStorage: Άμεση μεταφορά δεδομένων (εικόνων και αναφορών) στον υπολογιστή του ιατρείου.

MedSight: εφαρμογή (app) για μεταφορά εικόνων σε φορητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablets, κ.ά.)

DICOM: δυνατότητα ενσωμάτωσης της πλήρους έκδοσης του λογισμικού DICOM. Με το πρόγραμμα DICOM ο χρήστης μπορεί: να επεξεργαστεί, να εκτυπώνει και να αποθηκεύσει εικόνες. Άδεια λήψης κι εισαγωγής δημογραφικών στοιχείων των εξεταζόμενων (DICOM Modality Worklist). Εξαγωγή αρχείων JPEG/DICOM σε CD και DVD. Εισαγωγή αρχείων DICOM/JPEG/BMP/TIFF από οποιοδήποτε αποθηκευτικό μέσο. Μπορεί να κάνει ψηφιοποίηση με σάρωση ακτινολογικών film και μετατροπή τους σε ψηφιακές εικόνες μορφής DICOM για την περαιτέρω αρχειοθέτησή τους ή επεξεργασία τους. Ψηφιοποίηση Video και μετατροπή σε DICOM, δυναμικών ή και στατικών λήψεων από αναλογικά μηχανήματα (όπως ακτινοσκοπικά, αγγειογράφους, υπέρηχους ενδοσκόπια, μικροσκόπια, κάμερες βιντεο) για την περαιτέρω αρχειοθέτησή τους ή και επεξεργασία τους. Σάρωση εντύπων (όπως παραπεμπτικά, σημειώματα, γραφήματα) με ταυτόχρονη μετατροπή τους σε μορφή DICOM για την ενσωμάτωσή τους στο σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων.

Αρχειοθέτηση και μετατροπή ψηφιακών εγγράφων όπως pdf, doc, excel, ppt, σε μορφή DICOM για την ενσωμάτωσή τους σε σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων.

Εργονομικός σχεδιασμός

Το μικρό βάρος κι ο σχεδιασμός του φορητού υπερηχοτομογράφου M6 Vet επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά και αποθήκευσή του. Προαιρετικά, διατίθεται trolley μεταφοράς του.

Μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας και σκληρός δίσκος για την αποθήκευση δεδομένων

Σκληρός δίσκος χωρητικότητας 1TB

Μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας που επιτρέπει συνεχή σάρωση έως και 90 λεπτά της ώρας Πολύ ελαφρύ, ζυγίζει μόλις 5,5 κιλά

Συνοδεύεται από σκληρή, ταξιδιωτική βαλίτσα για ασφαλή μεταφορά (όταν χρειαστεί) Λογισμικό το οποίο επιτρέπει λεπτομερή μετεπεξεργασία κι αξιολόγηση των αρχικών δεδομένων (raw data), αυτών δηλαδή που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της σάρωσης, με πολύ προηγμένα μοντέλα, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση (Raw data enables advanced post-processing when the exams completed)

Ευέλικτο, πολυλειτουργικό τρόλλεϋ μεταφοράς

Εξωτερική οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας, για καλύτερη θέαση και προοπτική

Θέσεις για σύνδεση μέχρι και τριών (3) ηχοβόλων κεφαλών

Η επιφάνεια στην οποία τοποθετείται ο υπερηχοτομογράφος ρυθμίζεται καθ’ ύψος

Εξωτερική μονάδα αποθήκευσης εικόνων (DVD R/W)

Συμπαγής μονάδα, σχεδιασμένη να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία

TDI (Tissue Doppler Imaging ή αλλιώς Tissue Doppler Echocardiography) γνωστή κι ως TVI (Tissue Velocity Imaging): Πρόκειται για την υπερηχογραφική απεικόνιση ιστού μέσω Doppler, μιας υπερηχοτομογραφικής τεχνικής η οποία χρησιμοποιείται στην Καρδιολογία, όπου μέσω υπερήχων γίνεται μέτρηση κι αξιολόγηση της ταχύτητας κίνησης και του συγχρονισμού του καρδιακού μυός (μυοκαρδίου) μέσω ανάλυσης των φάσεων ενός ή περισσοτέρων καρδιακών παλμών από το φαινόμενο Doppler (μετατόπιση συχνότητας) του ανακλώμενου υπερήχου.

Η απεικόνιση του ιστού μέσω Doppler, με ποσοτική ανάλυση είναι πλέον δυνατή και μάλιστα με πρωτόκολλα προσαρμοσμένα στο χρήστη (πρωσοποποιημένα), με την παροχή της παραμέτρου «ταχύτητα» στο πρόγραμμα “TDI QA Stress Echo” (providing speed parameter in “TDI QA Stress Echo” with customizable user protocols).

Γίνεται με τυχαία δειγματοληψία, σε διαφορετικά τμήματα του μυοκαρδίου.

Το ολοκληρωμένο πακέτο TDI (TVI) απεικόνισης ιστών μέσω Doppler της εταιρίας Mindray, περιλαμβάνει και τις εφαρμογές: δείκτης TEI, TVD και TVM χωρίς επιπλέον χρέωση.

Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη της προϋπάρχουσας υπερηχοκαρδιογραφίας Doppler (Doppler echocardiography) τεχνικής η οποία μετρά ταχύτητες ροής. Ωστόσο, τα ηχητικά σήματα των ιστών έχουν μεγαλύτερο εύρος και χαμηλότερες ταχύτητες ροής και λαμβάνονται με διαφορετικές ρυθμίσεις φίλτρου και gain. Όπως η ροή Doppler (Doppler flow) έτσι και το Doppler των ιστών (tissue Doppler) μπορεί να ληφθεί τόσο με φασματική ανάλυση - εκτίμηση της φασματικής πυκνότητας (spectral analysis - spectral density estimation) όσο και με παλμικό Doppler [pulsed Doppler] και με την τεχνική αυτόματης διόρθωσης (autocorrelation) ως Doppler χρώματος ιστού [colour tissue Doppler] (υπερηχογραφία duplex).

Ενώ το παλμικό Doppler αξιολογεί την ταχύτητα μόνο σε ένα σημείο κάθε φορά (pulsed Doppler only acquires the velocity at one point at a time), το έγχρωμο Doppler μπορεί να αποκτήσει ταυτόχρονα τιμές ταχύτητας εικονοκυττάρων (pixels) σε όλο το πεδίο απεικόνισης (colour Doppler can acquire simultaneous pixel velocity values across the whole imaging field). Από την άλλη, το παλμικό Doppler είναι πιο ανθεκτικό στους περιφερειακούς κι άλλους θορύβους, καθώς οι κορυφαίες τιμές μετριούνται πάνω από το φάσμα και δεν επηρεάζονται από την ύπαρξη «ηχητικών σκουπιδιών» [σταθερός θόρυβος αντήχησης] (stationary reverberation noise).

Ο δείκτης TΕΙ χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της εμβρυϊκής καρδιακής απόδοσης σε έμβρυα τα οποία διατρέχουν κίνδυνο συνδρόμου συστηματικής φλεγμονώδους απόκρισης (fetal cardiac performance in fetuses at risk for fetal inflammatory response syndrome).

H χαρτογράφηση της ταχύτητας του ιστού (TVM - Tissue Velocity Mapping) είναι μια νέα, ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική στην οποία η ταχύτητα του κινούμενου ιστού (velocity of moving tissue) υπολογίζεται από τη μετατόπιση Doppler (Doppler shift) σε σχέση με τον τύπο της χρησιμοποιούμενης κεφαλής (relative to the transducer) και εμφανίζεται ως χρωματικοί κώδικες ταχύτητας (colour-encoded velocity maps) είτε στην ανατομική λειτουργία Μ (Anatomical M-Mode) είτε σε δισδιάστατες μορφές εικόνας (Doppler velocity mode). Αυτό επιτρέπει την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των δυσσυνεργικών περιοχών (dyssynergic areas) του μυοκαρδίου.

Τέτοιοι χάρτες προσφέρουν δυνατότητες για την ακριβή μελέτη της αιμάτωσης του μυοκαρδίου.

Η μέθοδος TVM ως τμήμα των μεθόδων TDI είναι πολλά υποσχόμενη κι αναμένεται στο μέλλον ότι θα καταστεί κλινικά πολύ χρήσιμες για την ποσοτικοποίηση της λειτουργίας του μυοκαρδίου.

Aναλυτική λίστα για κύρια μονάδα και επιλογές κεφαλών ,

λογισμικών πακέτων και  αξεσουάρ

| Κωδικός είδους | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Μ6 Vet main unit (Standard Configuration) | H βασική μονάδα του υπερηχοτομογράφου M6 Vet Main Unit η οποία περιλαμβάνει: τον υπερηχοτομογράφο MINDRAY M6Vet, monitor LCD 15-ιντσών, B/M/Color/Color M/Power/Directional Power Doppler Flow Imaging, Pulse Wave Doppler (περιλαμβάνει High Pulsed Repetition Frequency), PSH™ (Phase Shift Harmonic Imaging), iBeam™ (Spatial Compounding Imaging), iClear™ (Speckle Suppression Imaging), HR Flow, iTouch™ (Auto Image Optimization), iZoom™ (Full Screen View), Abdomen/General Software Package, iScan helper, λογισμικό iStation™ (βάση δεδομένων ασθενών και πλατφόρμα ανάλυσης των δεδομένων), σκληρό δίσκο χωρητικότητας 1TB, έξοδο S-Video Output και θύρα USB 2.0, AC Adapter, μπαταρία ιόντων λιθίου και σκληρή θήκη για την ασφαλή μετακίνηση του υπερηχοτομογράφου. Δεν περιλαμβάνεται ηχοβόλος κεφαλή, η οποία διατίθεται χωριστά |

| Ηχοβόλοι κεφαλές (Transducers) ειδικά σχεδιασμένες για κτηνιατρική χρήση |  |
| --- | --- |
| Κωδικός είδους | Περιγραφή |
| PR1E-30-91037 | Veterinary convex array transducer, 3C5s |
| PL1E-30-91052 | Veterinary linear array transducer, 7L4s |
| 120-000263-00 | Veterinary linear array transducer, L14-6s |
| 120-001385-01 | Veterinary linear array transducer, L14-6Ns |
| PL1U-30-91082 | Veterinary linear array transducer, 7L5s |
| PP3A-30-91031 | Veterinary phased array transducer, 2P2s |
| 120-001151-00 | Veterinary phased array transducer, P4-2s |
| 120-001394-00 | Veterinary phased array transducer, P7-3s |
| PL1Q-30-91000 | Veterinary intra-rectal transducer, 6LE5Vs |
| PR1J-30-91043 | Veterinary endo-cavity micro-convex array transducer, 6CV1s |
| PR1K-30-91040 | Veterinary micro-convex array transducer, 6C2s (2.26M cable) |
| 120-002192-00 | Veterinary micro-convex array transducer, 6C2s (3M cable) |
| 120-003723-00 | Veterinary micro-convex array transducer, C11-3s |

| Μονάδες μέτρησης (Modules) με δυνατότητα προσαρμογής στην κύρια μονάδα |  |
| --- | --- |
| Κωδικός είδους | Περιγραφή |
| 4D & TEE | 4D and TEE Driver Module |
| CW | CW Module |

| Επιλογές όσον αφορά το πρότυπο DICOM (*) Το D.I.CO.M. (Digital Imaging & Communications in Medicine) είναι προτυποποιημένη μέθοδος μεταφοράς εικόνων και πληροφοριών ανάμεσα σε συσκευές διαφορετικών κατασκευαστών, οι οποίες παράγουν μια ποικιλία ψηφιακών απεικονίσεων |  |
| --- | --- |
| Κωδικός είδους | Περιγραφή |
| 110-004379-00 | DICOM Basic |
| 110-004380-00 | DICOM Worklist |
| 110-004381-00 | DICOM Query/Retrieve |
| 110-004382-00 | DICOM MPPS |

(*) Σχετικά με το πρόγραμμα DICOM:

Το D.I.CO.M. (Digital Imaging and Communications in Medicine) είναι ένα βιοµηχανικό πρότυπο, μία προτυποποιημένη μέθοδο μεταφοράς εικόνων και σχετικής πληροφορίας ανάμεσα σε συσκευές διαφορετικών κατασκευαστών, οι οποίες παράγουν μια ποικιλία ψηφιακών απεικονίσεων. Παρουσιάστηκε από το National Electrical Manufacturers Association (ΝΕΜΑ), με αποκλειστικό σκοπό το να διευκολύνει την ανταλλαγή κι επεξεργασία ιατρικών εικόνων σε ψηφιακή µορφή. Συσκευές αναπαραγωγής ιατρικών εικόνων (π.χ. υπερηχοτομογράφος, σύστημα ψηφιακής απεικόνισης CR ή DR κι άλλα), αρχεία εικόνων, συµβατικές συσκευές και συστήµατα διαγνωστικών εικόνων από διαφορετικούς κατασκευαστές µπορούν να συνδεθούν σε µια κοινή υποδοµή πληροφοριών και να ολοκληρωθούν µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα (π.χ. ΡACS, HIS, RIS). Τα αρχεία DICOM μπορούν εκτός από εικόνες να περιέχουν δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς, στοιχεία της εξέτασης και του μηχανήματος στο οποίο πραγματοποιήθηκε καθώς και άλλου είδους πληροφορίες όπως για παράδειγμα κυματομορφές σημάτων.

| Λογισμικά πακέτα (Software) |  |
| --- | --- |
| Κωδικός είδους | Περιγραφή |
| Shared Service Package (Vet) | Shared Service Package (Vet): Ολοκληρωμένο λογισμικό, ειδικά σχεδιασμένο για κτηνιατρικές εφαρμογές (περιλαμβάνει τα επιμέρους πακέτα εφαρμογών (Applications): Abdomen/General, Cardiac, Small Parts, Vascular, Reproduction packages) |
| 110-004389-00 | Cardiology package |
| 110-004390-00 | Small parts package |
| 110-004392-00 | Vascular package |
| 110-005668-00 | Reproduction package |
| 110-004393-00 | Auto IMT Package (Automatic measurement for Intima-Media Thickness) |
| 110-004398-00 | Smart 3D™ (freehand 3D) |
| 110-004399-00 | iScape™ View (Realtime Panoramic Imaging) |
| 110-004400-00 | Free Xros M™ (Anatomical M-mode) |
| 110-004401-00 | Free Xros CM™ (Curved Anatomical M-Mode, TDI should be configured at the same time ) |
| 110-004402-00 | TDI (Tissue Doppler Imaging, includes TVI, TEI, TVD and TVM) |
| 110-004403-00 | TDI Quantification Analysis Software (TDI should be configured at the same time) |
| 110-004404-00 | Stress Echo |
| 110-004405-00 | UWN Contrast Imaging™ (Ultra-Wideband Non-linear Contrast Imaging, available on 3C5s) |
| 110-004406-00 | Elastography (available on L14-6Ns) |
| 110-004408-00 | iNeedle™ (Needle Visualization Enhancement) |
| Επιπλέον περιφερειακά εξαρτήματα (αξεσουάρ) |  |
| Κωδικός είδους | Περιγραφή |
| 115-003489-00 | ECG-21, ECG Module (IEC), only can be applied with IOM-21 configured |
| 115-003488-00 | ECG-21, ECG Module (AHA), Only can be applied with IOM-21 configured |
| 115-048089-00 | iRoam™ (wireless USB adapter) |
| 115-003485-00 | IOM-21, iDock (I/O Extended Module) |
| PR3A-30-91145 | Needle-guided bracket NGB-004 (stainless steel, un-detachable, for 65EC10EA, 65EC10EB, 65EC10EC, 65EC10ED, 65EC10HA, 65EC10HC, 65EC10HD, 65EB10EA, 6CV1(s), 6CV1P, V10-4(s), V10-4B(s), V10- 4BP, CB10-4, CB10-4P, CB10-4E, V11-3E, V11-3BE και V11-3WE) |
| 0022-30-32954 | Needle-guided bracket NGB-006 (stainless steel, detachable, for 3C5(s), 3C5A και 3C5P) |
| 0022-30-33013 | Needle-guided bracket NGB-007 (stainless steel, detachable for 7L4A, 7L4(s), 7L4P, 10L4(s), 75L53EA, 75L53HA, 7L5(s), 7L5P, L7-3(s), L7- 3E, L11-4(s), L12-4(s), L14-6Ns, L14-6NE, L12-3E και L14-6WE) |
| 0022-30-90461 | Needle-guided bracket NGB-005 (stainless steel, un-detachable, for 65C15HA, 65C15EA, 65C15EAV , 6C2(s) and 6C2P) |
| 0022-30-90735 | Needle-guided bracket NGB-006 (plastic, detachable, for 3C5(s), 3C5A and 3C5P) |
| 0022-30-90739 | Needle-guided bracket NGB-007 (plastic, detachable, for 7L4(s), 7L4A, 7L4P, 10L4(s), 75L53EA, 75L53HA, 7L5(s), 7L5P, L7-3(s), L7- 3E, L11-4(s), L12-4(s), L14-6Ns, L14-6NE, L12-3E και L14-6WE) |
| 0022-30-90755 | Needle-guided bracket NGB-011 (stainless steel, un-detachable, for 2P2(s), 2P2P, P4-2(s), P4-2E and P4-2NE) |
| 115-003806-00 | Needle guided bracket NGB-016 (stainless steel, detachable, for L14- 6(s), L14-6P and 10L24EA) |
| 120-002052-00 | Needle-guide bracket NGB-018 (stainless Steel, detachable, for C11- 3s and C11-3E) |
| 2108-30-66045 | V/A module |
| 0020-30-90810 | Water-resistant foot switch with two hot keys (USB port) |
| 115-005252-00 | Water-resistant footswitch with three hot keys (USB port) |
| 115-008393-00 | 1D Barcode reader (USB port) |
| 115-008390-00 | 2D Barcode reader (USB port, include bracket) |
| 115-040880-00 | Grab and Go Backpack |
| 115-040884-00 | M-Scan Pack (Point-of-Care Scan Pack) |
| 2108-30-66176 | Spare set of batteries |
| 2108-20-66216 | UMT-200 mobile trolley |
| 115-009385-00 | PEM-21, transducer Extend Module for Triple transducers Connect (Only Apply in M7/6 on UMT-200) |
| 115-041026-00 | External DVD-RW (Samsung SE-208GB ) |
| 115-021451-00 | Wheeled Boarding Bag (for M9/M7/M5) |
| 115-032024-00 | SONY UP-X898MD (Digital/Analog printer with EU power cord, include BNC connector) |
| 115-032088-00 | SONY UP-D898MD (Digital printer with EU power cord) |

| Trolley μεταφοράς και διάφορα περιφερειακά εξαρτήματα που προσαρμόζονται σ’ αυτό |  |
| --- | --- |
| Κωδικός είδους | Περιγραφή |
| UMT-300 | UMT-300 mobile trolley: Ergonomic mobile docking system to secures M5/M6/M7 system. Mobile work platform includes new handle, cable coting, transducer holders and storage. Storage for fully integrated B/W and Color Printer. Storage for fully integrated with ECG-21 |
| 115-006983-00 | Power Supply Module, 110V isolation transformer, screws, hex driver, cable clamp and AC power cord (4D volume transducer with PEM-21 requires power supply module support) |
| 115-006984-00 | Power Supply Module, 220V isolation transformer, screws, hex driver, cable clamp and AC power cord (4D volume transducer with PEM-21 requires power supply module support) |
| 115-006962-00 | PEM-21, transducer Extend Module for Triple transducers Connect (Only Apply in M7/M6 on UMT-300) |
| 115-006968-00 | Internal DVD-RW for UMT-300 (requires power supply module support) |
| 115-006978-00 | Display Module SMM-11, External LCD Set for M7/M6, Requires IOM21 Support (requires power supply module support) |